中国移动（浙江）创新研究院

面向教育的具身智能共性能力攻关（二期）-机器人通用强化背包原型研发项目

技术规范书

中国移动（浙江）创新研究院有限公司

2026年8月

采购内容及要求

  - 项目背景

机器人通用强化背包原型，核心定位是面向多品牌机器人实现“即插即用”的跨平台智能增强外设，具备远程控制、多模态融合与低时延交互能力的标准化智能升级模块。本项目面向教育的具身智能共性能力攻关，重点聚焦提升机器人的自主导航能力和低时延语音交互能力，专注于构建一套高效、可靠的嵌入式智能系统。目标是形成一套轻量化、模块化的机器人通用强化背包原型，具备跨平台（兼容3种以上主流机器人）即插即用的核心智能强化能力，支持语音交互、人脸识别、场景理解、自主导航。

  - 建设需求

面向教育的具身智能共性能力攻关，研发机器人通用强化背包原型，兼容3种以上主流机器人，集成语音交互、多模态感知与自主导航能力。达成以下目标：

1.背包原型：研发轻量化、模块化的通用强化背包，兼容3种以上主流机器人，支持语音交互、动作控制等核心能力。

2.导航算法研发：重点突破室内动态环境SLAM算法与路径规划算法，提升环境适应力。

3.语音交互算法研发：开发低资源、高识别率语音引擎，实现对机器人任务的精准语音控制。

为达成以上目标，需要建设如下内容：

商业导览背包应用APP：支持循环任务、音频任务、群控任务，可通过语音及APP端控制任务执行；路网绘制与可视化、栅格地图优化与多图层叠加展示；以及跨设备数据复用和英文版开发。

融合路网拓扑的人形机器人高精度导航与 SLAM 协同能力开发：基于SLAM地图路网实现宇树G1机器人或具备同等技术性能的机器人沿预设规则自主导航，遇障自动重规划。针对其运动特性优化激光SLAM与IMU融合，抑制高速运动与大场景定位漂移，适配多模式点云感知，并结合运动学模型完成全局路径规划与平滑优化。

人形机器人激光雷达SLAM导航能力开发：完成智元X2或具备同等技术性能的机器人的激光雷达性能验证及自研导航算法的传感器接口适配，实现雷达与IMU数据稳定接入与时间同步，并将底层运动控制封装为ROS2节点。基于前雷达完成障碍物提取与点云去噪，针对智元X2或具备同等技术性能的机器人的双足运动特性重构运动控制与路径规划模型，实机调试定位、避障与停靠精度。

人形机器人外接激光雷达适配与3D SLAM室内外导航能力开发：基于宇树R1或具备同等技术性能的机器人的头部双目相机与外接激光雷达，完成多传感器联合标定与时间同步，构建室内高精度3D SLAM建图能力，支持多地图云端同步与跨设备复用。导航采用室内SLAM与室外GPS RTK双模式融合定位，实现无缝切换；结合路网约束与动态避障算法，保障全场景导航安全顺畅。配套点位与任务全生命周期管理，支持云端双向同步与远程调度，经容器化封装与多场景联调优化，为宇树R1人形机器人或具备同等技术性能的机器人提供稳定可靠的室内外自主导航能力。

背包5G模组适配：完成5G模组在背包内的固定结构、供电散热及线束设计。在软件层面完成云平台整体架构、数据库、及通信协议设计。开发远程ROS OTA升级功能，支持升级包云端下发与自动安装。构建远程设备管理、版本管理、地图管理及云端任务编排下发等云平台服务，实现机器人全生命周期远程运维管理。

背包灵巧手控制适配：完成灵巧手（如因时DFX）在背包内的ROS驱动移植与CAN/USB通信适配。开发基础开合运动控制接口、实现五根手指独立运动与多指组合控制，构建常用手势预设库，并封装为ROS2标准Action/Service接口供上层调用。

人形机器人的背包原型开发：为宇树R1或具备同等技术性能的机器人设计轻量化快拆背包支架，将激光雷达、Orin主控、IMU、通信模组及电源合理分区固定，整机防护达IP43，优化散热与电源管理。将SLAM建图、定位、规划、避障与路网导航整合为通用导航背包，统一数据格式与运行逻辑，以标准ROS2接口实现跨机型（G1、X2或具备同等技术性能的机器人）调用与部署。配套开发License授权管理及Orin无线配网模块，保障商业化部署的安全与易用。

  - 建设内容

根据机器人通用强化背包原型项目的建设目标，主要建设内容如下：

    - 商业导览背包应用APP

      - 路网功能

(1).路网绘制：在 SLAM 地图上设置途经点，将途经点连线，并设置路线双向/单向通行通行规则，生成机器人专用导航路网；路网保存至ROS系统，用于机器人路网导航。

(2).路网可视化：已绘制的路网直接显示在当前SLAM 地图上，直观可查。

      - 栅格地图显示

(1).地图优化与转正：通过减少地图噪点，并依据旋转角度自动转正地图，使展示效果更规范。

(2).边缘锐化处理：基于0.05m分辨率地图，强化墙面、展台、拐角等关键轮廓，实现边缘清晰显示。

(3).多图层叠加管理：支持栅格地图、路网、虚拟墙、任务点位等数据的分层叠加，并允许用户按需显示/隐藏任意图层。

      - 数据导出与复用

支持通过APP将剧本套组和剧本数据，以及全部的动作、点位、路网和地图数据导出为JSON格式文件进行本地保存；用户在更换设备时，可通过导入该JSON文件，快速实现数据的跨设备复用。

      - 背包管理

支持针对单个背包独立管理音频库，可将本地音频文件上传至对应背包，并支持对背包内的音频数据进行查询、上传与删除操作。

      - 剧本任务

(1).循环任务实现：支持按剧本套组配置任务循环次数与执行间隔时长。APP端下发任务时，将依据配置参数控制任务执行次数，并按照设定的间隔时长控制任务重复下发的时间间隔。

(2).音频任务支持：剧本编排时新增音频任务类型，可从已有音频库中选择音频文件创建音频任务步骤；任务下发时，将根据音频任务类型调用对应执行接口完成任务。

(3).任务控制：支持通过语音及APP端控制任务执行。语音与APP端采用接口对接方式，实现对剧本任务的开始、暂停、继续和停止控制。任务暂停时，自动取消当前导航、动作与语音；任务继续时，可恢复中断前的动作（重新做）、语音（重新播）、导航接续执行。

      - 视频回传

机器人支持拍照及视频录制功能。APP可发起拍照或录制视频请求，获取对应的图片或视频数据后在前端界面进行展示。

      - APP英文版开发

(1).APP中涉及的中文资源整理、翻译；

(2).各模块适配英文版开发，含：路网功能；地图、多图层叠加功能；数据导出与复用功能；音频库管理；剧本任务模块和视频回传功能。

      - 机器人群控功能

(1).群控配置：可配置多个机器人的背包IP地址，标记当前在用背包IP，并支持对群控模式进行开启或关闭操作。

(2).群控任务实现：开启群控模式后，剧本任务中的语音、动作指令将依据已配置的多机器人背包IP同步下发，实现对多台机器人的语音、动作协同控制。

      - 联调

(1).APP新增功能联调、BUG修复。

(2).语音控制剧本任务对接联调，优化交互。

(3).APP中英文版本适配联调、优化适配效果。

(4).在实际场景中对群控功能进行联调，修复问题。

    - 融合路网拓扑的人形机器人高精度导航与 SLAM 协同能力开发

      - 路网导航算法开发

根据SLAM地图设置的路网数据，机器人沿预设路网、路线通行规则(双向/单向)进行导航，遇障碍物时可自动重新规划路线。路网导航规范机器人行驶路径，避免无序绕行与违规通行，提升导航可靠性与场景作业秩序，同时兼顾动态避障重规划。

      - SLAM算法开发

针对宇树 G1或具备同等技术性能的 机器人运动特性，优化激光 SLAM 与惯性传感器融合算法，提升在复杂环境（如大场景，高动态）下的定位精度和鲁棒性。重点解决高速运动和大面积场景下的定位漂移问题。

      - 感知算法开发

针对宇树 G1 或具备同等技术性能的机器人不同的运行模式（快慢常规运控、走跑模式），需要使用搭载的深度相机以及雷达，进行避障，重点解决不同运动模式下的障碍物点云提取不精确的问题。

      - 导航控制算法开发

开发基于dijkstra和简洁数据结构的全局路径规划模块，结合宇树G1或具备同等技术性能的机器人的运动学模型，实现更高效的规划，更符合机器人动力学特性的路径生成。优化路径平滑处理，减少不必要的转弯和停顿。

      - 系统集成与优化

制作容器将程序进行封装，便于部署与备份，并且也能降低对开发计算单元里面程序的影响，便于集成到人形机器人，新旧机器均能适配。并且优化程序自启，提高自启动的成功率与减少启动时间。

      - 联调

路网导航联调；导航优化后性能验证；调优。

    - 人形机器人激光雷达SLAM导航能力开发

      - SLAM算法适配

(1).调研智元 X2 或具备同等技术性能的机器人搭载的激光雷达，验证其可满足 SLAM 建图与实时定位需求，具备适配导航算法的硬件基础。

(2).完成自研导航算法与智元 X2 或具备同等技术性能的机器人传感器数据接口的适配，实现雷达、IMU等数据的稳定接入与时间同步。

      - 底层运动的封装

熟悉智元X2或具备同等技术性能的机器人的底层运动控制的接口，将其封装成ROS2的节点，并且实现通过ROS2的话题，控制机器人运动。

      - 感知算法适配

基于智元X2或具备同等技术性能的机器人的前雷达，进行障碍物的提取以及点云去噪，使得机器人可以感知到周围的障碍物。

      - 导航系统适配

(1)基于智元 X2 或具备同等技术性能的人形机器人双足运动特性，重构运动控制与路径规划模型，完成针对该机型步态参数的导航适配。

(2)对定位精度、路径规划及避障策略进行参数优化与实机调试，保障导航系统稳定可靠运行，满足展厅场景流畅行走与精准停靠需求。

      - 系统集成与调优

完成制作容器对程序进行封装，减少对原生系统的依赖，便于迁移与部署，并且通过程序的封装，将自身程序与原来的程序进行解耦，不会相互影响。

      - 性能验证与优化

在多种场景下对智元 X2 或具备同等技术性能的机器人的导航能力进行全面测试，包括室内结构化与非结构化环境。收集性能数据，针对性地进行算法优化和参数调整，确保达到预期指标。

    - 人形机器人外接激光雷达适配与3D SLAM室内外导航能力开发

      - 硬件适配与驱动开发

(1).激光雷达适配：完成宇树R1或具备同等技术性能的人形机器人本体结构调研，确认雷达安装位置与供电通信方案；验证所选型雷达的建图与定位性能，满足室内场景需求；完成激光雷达ROS2驱动开发与数据读取，实现点云数据的稳定读取、去噪、时间同步，发布标准sensor_msgs/PointCloud2话题。

(2).双目相机适配：基于宇树R1头部146°广角双目相机或具备同等技术性能的人形机器人的双目相机，开发ROS2驱动与数据采集节点，实现RGB图像与深度图数据的稳定采集与发布；完成双目标定与矫正，输出可用于视觉SLAM/VIO的标准化数据。

(3).多传感器标定：完成激光雷达、IMU、双目相机的外参标定与时间同步，实现多传感器联合标定，获得精确的外参矩阵；实现多源数据时间对齐，保障融合算法输入质量。

(4).底层运动控制封装：宇树R1或具备同等技术性能的人形机器人运动控制接口调研与ROS2节点封装：调研R1运动控制接口（速度指令、关节状态反馈等），封装为标准ROS2 cmd_vel控制接口。

      - 建图能力

(1).室内3D点云地图构建：基于宇树R1或具备同等技术性能的人形机器人外接选型激光雷达融合 IMU 数据，开发室内高精度 3D SLAM 建图算法，单地图支持最大建图面积不少于10000平米，场景内定位精度≤10cm。

(2).多地图管理、切换与持久化存储：支持同时保存多张地图（按设备存储空间，不设上限），用户可操作建图、切换地图、删除地图；具备地图上传至云平台的能力，并支持从云平台下载地图同步至ROS的能力。

      - 导航能力

(1).室内外双模式定位与数据融合：室内模式以激光SLAM定位为主，融合IMU、里程计数据；室外模式支持GPS RTK定位，实现WGS84坐标与机器人坐标系的实时转换对齐；通过预设切换点自动识别室内外场景，实现定位源无缝切换；切换过程中融合双模式定位数据，避免定位中断或路径跳变。

(2).基于路网与通行约束的全局路径规划：室内场景严格遵循虚拟墙、路网等约束，结合宇树R1或具备同等技术性能的人形机器人双足运动学模型优化路径；室外场景以GPS RTK定位为基础，结合合法通行区域规划路径，支持经纬度目标点导航。

(3).基于激光雷达点云的双模态动态避障：

依托激光雷达传感器的实时感知数据（采集频率≥10Hz），结合双模式定位信息实现全场景动态避障，采用模型预测路径积分（MPPI）算法调整局部路径，保障避障的精准性与实时性；

可区分静态障碍（墙体、路障、设备）与动态障碍（行人、车辆、移动设备）的规避策略；动态障碍物检测响应速度≤100ms，避障路径平滑无卡顿。

(4).适配宇树R1或具备同等技术性能的人形机器人双足运动特性：重构运动控制与路径规划模型，针对R1人形机器人运动特性进行导航适配；对定位精度、路径规划及避障策略进行参数优化与实机调试。

      - 点位管理

支持在 SLAM 地图中自主创建任务所需业务点位，支持自定义点位名称，提供点位的新增、删除、修改、查询全生命周期管理能力，同时，支持点位数据与云平台的双向同步，确保本地与云端数据的一致性。

      - 任务管理

(1).任务编排与远程调度：

实现导航任务的可视化编排、一键下发与执行状态实时反馈，覆盖导航任务的创建、编辑、保存、加载、删除全生命周期管理能力。

支持云平台任务数据的双向同步，具备接收并执行云端下发任务的能力，同时支持将任务执行结果实时上报至云平台。

(2).任务进度监控与状态反馈：实时查看导航任务执行进度，支持任务暂停、继续、取消等控制。

      - 产品化与系统集成

(1).容器化封装: 制作Docker容器封装全部算法与驱动，实现依赖自动配置、快速上线、便捷迁移；减少对原生系统的依赖，实现程序解耦。

(2).一体化启动：开发一键启动/自启动脚本，实现异常自动恢复（节点崩溃重启、网络断线重连）。

(3).日志监控与辅助功能：完整记录系统运行日志，实现可视化监控，支持ROS bag + 结构化日志，支持按时间/等级/节点检索；实现可视化监控面板（传感器状态、定位状态等），异常时主动推送告警。

(4).标准化ROS2接口封装：统一各模块数据格式、参数配置与运行逻辑，设计标准ROS2 Service/Action接口，实现建图、导航、任务管理等功能的规范化调用。

      - 系统联调与优化

(1).室内外场景联调：室内结构化/非结构化环境全流程导航联调，覆盖展厅、走廊、园区等多种场景，验证建图精度、定位精度、避障能力等核心指标。

(2).在多种场景下对导航能力进行全面测试，收集性能数据，针对性地进行算法优化和参数调整，确保导航成功率、稳定性达到预期指标。

    - 背包5G模组适配

      - 5G模组固定结构设计

(1). 5G 模组固定结构设计：完成 5G 模组在背包内部的固定结构设计，满足安装牢固、防松、防震、可维护要求，避免机器人运动过程中模组、线缆、天线接口松动或干涉。

(2).供电、散热与线束设计：完成 5G 模组供电接口、线束固定、散热路径和安装空间适配，保证模组长时间运行无过热、掉电、接口松动和线缆磨损问题。

      - 云平台架构设计

(1).云平台整体架构设计：完成机器人云平台的服务端、APP 端、ROS 端整体架构设计，输出完整的架构设计文档，明确各模块的功能边界、交互逻辑、技术选型。

(2).数据库设计：完成系统核心数据库的表结构设计，包括设备信息表、升级包表、日志表、用户表等，输出完整的数据库设计文档，满足系统业务需求。

(3). API 接口设计：完成系统 RESTful API 接口的全量设计，输出完整的接口文档，明确接口的请求方式、参数、返回值、权限控制，满足机器人、APP、Web 端的通信需求。

(4).通信协议设计：完成系统各端通信协议的设计与选型，明确 MQTT/HTTP/WebSocket 的适用场景、报文格式、心跳机制、重连策略，确保通信稳定、低延迟、高可靠。

      - 远程ROS OTA升级

(1).ROS OTA 升级包制作：完成ROS OTA升级包制作规范制定，升级包打包为.deb 格式，含版本号校验、文件完整性校验、数字签名，确保升级包安全、可追溯、可校验。

(2).云端通讯开发：完成ROS与云端的通信开发，建立安全的通信连接，实现升级包下载、升级进度上报、升级结果反馈的全流程交互。

(3). ROS 版本自动升级：完成ROS系统自动升级功能开发，支持升级包下载、完整性校验、自动安装、环境适配、重启生效、升级结果回显全流程自动化，升级成功率≥99%。

      - 远程云平台设备管理

以列表形式展示注册至平台的所有机器人，含机器人编号、机器人名称，当前是否在线、当前位置。

      - 远程云平台版本管理

(1).ROS版本数据展示：展示机器人相关的ROS版本数据，含：版本类型、版本名称、版本号、版本优化内容。

(2).推送ROS版本升级：完成版本升级/更新功能，可对某一批机器推送ROS版本升级。

      - 远程云平台地图管理

(1).室内/室外地图数据：管理当前使用地点的楼宇，可操作新建、编辑、删除楼宇。

(2).室内/室外SLAM地图展示和操作，按楼宇，显示该楼宇下的所有室内地图，可选中单张地图进行操作：

可视化显示：多图层，SLAM地图、点位、虚拟墙，可操作显示/隐藏；

更改地图楼层或别名；

编辑地图：虚拟墙、擦除障碍物；

编辑点位：业务点、待命点、充电点；

复制地图：在已有地图的基础上复制一张新地图。

      - 远程云平台任务管理

(1).云端任务编排：开发云端任务管理服务，支持通过Web控制台进行跨楼层/跨场景导航任务的可视化编排，覆盖任务的创建、编辑、保存、加载、删除全生命周期管理。

(2).远程下发与实时同步：支持任务一键下发至指定机器人（单机/群组），机器人端自动接收并执行；执行状态（进行中/成功/失败/暂停）、任务进度、异常信息通过MQTT实时同步至云端，并在Web控制台动态更新。

(3).云端任务下发与机器人调度：支持云端主动将任务分配至指定机器人，支持条件触发任务（如机器人电量的条件限定）、循环任务（配置循环次数与间隔）的云端统一调度。

(4).任务执行历史与审计：完整记录每一次任务的执行日志（下发时间、执行时长、完成状态、异常信息），支持按时间/机器人/任务类型进行检索与导出，满足运维审计需求。

(5).机器人状态联动：任务下发前自动校验目标机器人状态（在线/离线/充电/任务中），若机器人不可用则自动告警或转派至其他空闲机器人。

    - 背包灵巧手控制适配

      - 灵巧手硬件适配

(1).驱动移植与通信适配：因时DFX或具备同等技术性能的灵巧手ROS驱动移植，CAN/USB通信协议适配，实现上下行数据稳定收发，确保控制指令下发与状态反馈正常。

(2).背包集成与供电部署：完成背包内工控机与因时DFX或具备同等技术性能的灵巧手控制器的硬件连接与固定，部署供电方案，完成线束规划与走线整理，确保供电稳定、线路整洁且具备基本抗干扰能力。

      - 灵巧手运动控制

(1).基础开合运动控制：开发手指张开与闭合动作控制接口，支持速度、位置、力度三参数独立调节与动态修改，实现开合动作的流畅控制与快速响应。

(2).单指独立运动控制：开发五根手指的独立运动控制接口，每根手指支持独立位置指令下发与速度闭环控制，实现单指点动与多指组合运动。

(3).手势预设与参数化调用：开发常用抓取手势预设库（五指抓握、三指捏、侧捏、二指捏等），支持手势的参数化调用与运行时动态切换，满足不同操作场景需求。

(4).状态监控与数据日志：开发手指实时状态监控功能，实时采集并显示各手指位置、速度、输出力、驱动器温度等关键参数，输出完整系统运行日志，提供调试数据查询接口。

(5).ROS2标准接口封装：完成因时DFX或具备同等技术性能的灵巧手控制指令的标准ROS2 Action/Service接口封装，提供统一的上层调用API。

    - 人形机器人的背包原型开发

      - 背包硬件改造与结构适配

1.基于人形机器人（如宇树R1或具备同等技术性能的机器人）背部接口的背包支架设计:

(1).基于人形机器人（如宇树R1或具备同等技术性能的人形机器人）背部安装接口，设计轻量化、低重心、快拆式背包支架，兼容现有螺丝孔位与绑带固定方式；

(2).考虑双臂运动范围，避免背包干涉肩关节与头部转动。

2.背包内部布局与设备分区固定：

(1).背包内部合理分区，固定安装激光雷达（如Mid-360或具备同等技术性能的其他激光雷达）、主控（Orin）、IMU、通信模组、电池及电源管理模块；

(2).确保重心居中且低于人形机器人本体腰部，不干扰人形机器人双足行走与动态平衡。

3.外部接口预留与走线设计：

(1).预留外部接口（充电口、网口、USB、天线出口）；

(2).设计线缆隐藏走线槽，确保外观整洁且不影响人形机器人外观美观度。

4.室外防水与防尘设计，满足室外作业基本防护需求：

(1).背包防护等级达到IP43，可有效防护固体异物及淋水，满足日常户外作业场景（扬尘、小雨等）使用需求。

(2).激光雷达窗口、散热风口采用防水透气结构，防止水珠凝结影响感知。

(3).对外接口配备密封防护，未使用接口常态封闭。

(4).外壳材质选用耐候性材料，表面防腐蚀处理。

5.散热与电源管理改造：

(1).针对主控及激光雷达功耗情况，设计主动散热方案，保障设备在各类作业环境下持续稳定运行。

(2).开发背包电源管理模块，支持多电压输出，具备过流、过压、反接保护功能，集成电量监测与低电量告警。

(3).整体功耗优化，内置可插拔电池满足单次连续导航作业时长要求。

6.传感器外参标定与结构固定：

(1).设计背包与人形机器人背部安装接口的刚性固定连接件，确保背包在人形机器人行走、转弯、上下坡等动态工况下不发生相对位移与晃动。

(2).提供外参标定工装与标定流程，支持现场快速标定（背包坐标系与人形机器人机体坐标系）；标定精度满足导航定位要求。

7.整机防护与线缆加固：

(1).所有内部线缆采用防磨护套、扎带固定，接头处做防拉脱处理，确保在R1大幅运动时不发生松动。

(2).背包底部增加防震缓冲垫，减少人形机器人行走振动对传感器及主控的影响。

      - 多机型机器人导航能力封装

(1).整合 SLAM 建图、定位、路径规划、动态避障、路网导航，形成统一可运行的通用导航背包。

(2).统一各模块数据格式、参数配置、运行逻辑与启动流程。

(3).设计标准 ROS2 接口，实现功能调用、状态反馈、异常处理规范化。

(4).构建独立运行环境，实现依赖自动配置、快速上线、便捷迁移。

(5).搭建跨平台兼容方案，支持 多机型（如宇树G1、智元X2或具备同等技术性能的机器人）稳定运行。

(6).完善日志、监控、故障提示、数据回放等辅助功能。

(7).编写接口说明、部署步骤、使用指南、故障排查文档。

(8).多机型、多场景全流程联调、异常验证与优化。

      - License授权管理模块

本方案针对ROS程序，实现按机器人维度的License授权管理，通过服务器端集中管控与ROS端本地校验结合的方式，绑定机器人唯一硬件标识，实现对SLAM、导航等核心ROS功能的授权激活与权限控制，保障ROS软件资产安全合规使用。

服务器端License授权程序开发

(1).基于SpringBoot搭建后台框架，完成授权相关数据结构设计，封装AES与RSA加密算法保障数据安全。

(2).面向ROS机器人端提供激活、授权结果获取等对外接口，面向运营侧提供新增授权企业、分配License等内部管理接口；同时梳理授权流程、接口协议及校验逻辑，形成标准化技术文档。

ROS端开发

(1).开发ROS端与服务器的网络通信接口，实现机器人启动时主动请求授权结果；定义 ROS2 srv服务接口并封装加解密功能，为地图、导航等对外服务添加授权确认逻辑。

(2).将授权校验集成到SLAM地图定位、导航规划控制等核心节点，未通过授权则拒绝启动对应功能。

核心授权流程联调

(1).后台初始化：创建授权企业并生成公私钥，为企业分配绑定特定机器人的 License，关联机器人硬件唯一标识。

(2).激活请求：ROS 机器人启动时采集硬件标识，向服务器发起激活请求。

(3).授权验证：服务器验证机器人标识与 License合法性，返回加密授权结果。

(4).本地校验：ROS端解密并校验授权状态，通过则允许核心功能启动，否则拒绝运行。

      - Orin配网模块

当前机器人Orin核心板需通过显示器及手动命令行操作完成配网，流程繁琐且对人员熟练度要求高，严重制约了现场部署与维护效率。本次开发采用Android App + Orin HTTP后台服务架构，实现无线化、一键式配网。

无线配网

Orin端部署常驻HTTP服务，集成三大核心接口：配网/修改网络接口（setWifi）、IP查询接口（getIp）、当前WiFi查询接口（getWifi），负责接收Android App发送的指令，执行WiFi连接、IP查询等操作，并返回执行结果。

一键操作

Android App与Orin处于同一局域网（若Orin未联网，自动开启SoftAP热点，App连接该热点即可）；通过Android App输入WiFi账号密码，调用HTTP接口发送至Orin，Orin 自动执行连接并返回结果。

完成APP端与Orin对接联调、BUG修复。

采购清单

| 序号 | 功能模块 | 子模块 | 功能细分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商业导览背包应用APP | 路网功能 | 在SLAM地图中绘制路网、可视化显示 |
| 2 |  | 栅格地图显示 | 地图转正展示，实现多图层叠加管理 |
| 3 |  | 数据导出与复用 | 剧本套组和剧本数据导出、导入，跨设备复用数据 |
| 4 |  | 背包管理 | 音频库管理功能 |
| 5 |  | 剧本任务 | 循环任务、音频任务，语音及APP端控制任务执行 |
| 6 |  | 视频回传 | 机器人拍照及视频录制 |
| 7 |  | APP英文版开发 | APP实现中英文版本适配、切换 |
| 8 |  | 机器人群控功能 | 新增背包群控配置，可配置多个机器人背包IP、启停群控 |
| 9 |  |  | 群控开启后，多机同步执行语音、动作指令 |
| 10 |  | 联调 | 功能联调；英文版适配联调 |
| 11 | 融合路网拓扑的人形机器人高精度导航与 SLAM 协同能力开发 | 路网导航算法开发 | 基于绘制的路网数据，机器人沿预设路网、路线通行规则(双向/单向)进行导航 |
| 12 |  | SLAM 算法开发 | 针对宇树 G1 机器人或具备同等技术性能的机器人运动特性，优化激光 SLAM 与惯性传感器融合算法 |
| 13 |  | 感知算法开发 | 针对宇树 G1 机器人或具备同等技术性能的机器人不同的运行模式（快慢常规运控、走跑模式），解决不同运动模式下的障碍物点云提取不精确的问题 |
| 14 |  | 导航控制开发 | 实现基于dijkstra和简洁数据结构的全局路径规划模块 |
| 15 |  | 程序封装 | 制作容器将程序进行封装 |
| 16 |  | 联调 | 路网导航联调；导航优化后性能验证 |
| 17 | 人形机器人激光雷达SLAM导航能力开发 | SLAM 算法适配 | 自研导航算法与智元 X2或具备同等技术性能的机器人 传感器数据接口适配 |
| 18 |  | 底层运动的封装 | 智元X2或具备同等技术性能的机器人的底层运动控制的接口，封装成ROS2的节点 |
| 19 |  | 感知算法适配 | 基于智元X2或具备同等技术性能的机器人的前雷达，进行障碍物的提取以及点云去噪 |
| 20 |  | 导航系统适配 | 基于智元 X2 或具备同等技术性能的人形机器人双足运动特性，完成导航适配 |
| 21 |  | 系统集成与调优 | 制作容器将程序进行封装 |
| 22 |  | 性能验证与优化 | 在多种场景下对智元 X2 或具备同等技术性能的机器人的导航能力进行全面测试 |
| 23 | 人形机器人外接激光雷达适配与3D SLAM室内外导航能力开发 | 硬件适配与驱动开发 | 激光雷达适配 |
| 24 |  |  | 双目相机适配 |
| 25 |  |  | 多传感器标定 |
| 26 |  |  | 底层运动控制封装 |
| 27 |  | 建图能力 | 室内3D点云地图构建 |
| 28 |  |  | 多地图管理、切换与持久化存储 |
| 29 |  | 导航能力 | 室内外双模式定位与数据融合 |
| 30 |  |  | 基于路网与通行约束的全局路径规划 |
| 31 |  |  | 基于激光雷达点云的双模态动态避障 |
| 32 |  |  | 适配R1人形机器人或具备同等技术性能的机器人双足运动特性 |
| 33 |  | 点位管理 | 业务点管理 |
| 34 |  | 任务管理 | 任务编排与远程调度 |
| 35 |  |  | 任务进度监控与状态反馈 |
| 36 |  | 产品化与系统集成 | 容器化封装 |
| 37 |  |  | 一体化启动 |
| 38 |  |  | 日志监控与辅助功能 |
| 39 |  |  | 标准化ROS2接口封装 |
| 40 |  | 系统联调与优化 | 室内外场景联调 |
| 41 |  |  | 性能验证与优化 |
| 42 | 背包5G模组适配 | 5G模组固定结构设计 | 5G 模组固定结构设计 |
| 43 |  |  | 供电、散热与线束设计 |
| 44 |  | 云平台架构设计 | 云平台整体架构设计 |
| 45 |  |  | 数据库设计 |
| 46 |  |  | API 接口设计（RESTful） |
| 47 |  |  | 通信协议设计（MQTT/HTTP/WebSocket） |
| 48 |  | 远程ROS OTA升级 | ROS OTA 升级包制作 |
| 49 |  |  | 云端通讯开发 |
| 50 |  |  | ROS 版本自动升级 |
| 51 |  | 远程云平台设备管理 | 展示注册至云平台的所有机器人数据 |
| 52 |  | 远程云平台版本管理 | ROS版本数据展示 |
| 53 |  |  | 推送ROS版本升级 |
| 54 |  | 远程云平台地图管理 | 地图数据 |
| 55 |  |  | SLAM地图展示和操作 |
| 56 |  | 远程云平台任务管理 | 云端任务编排 |
| 57 |  |  | 远程下发与实时同步 |
| 58 |  |  | 云端任务下发与机器人调度 |
| 59 |  |  | 任务执行历史与审计 |
| 60 |  |  | 机器人状态联动 |
| 61 | 背包灵巧手控制适配 | 灵巧手硬件适配 | 驱动移植与通信适配 |
| 62 |  |  | 背包集成与供电部署 |
| 63 |  | 灵巧手运动控制 | 基础开合运动控制 |
| 64 |  |  | 单指独立运动控制 |
| 65 |  |  | 手势预设与参数化调用 |
| 66 |  |  | 状态监控与数据日志 |
| 67 |  |  | ROS2标准接口封装 |
| 68 | 人形机器人的背包原型开发 | 背包硬件改造与结构适配 | 基于人形机器人背部接口的背包支架设计 |
| 69 |  |  | 背包内部布局与设备分区固定 |
| 70 |  |  | 外部接口预留与走线设计 |
| 71 |  |  | 室外防水与防尘设计，满足室外作业基本防护需求 |
| 72 |  |  | 散热与电源管理改造 |
| 73 |  |  | 传感器外参标定与结构固定 |
| 74 |  |  | 整机防护与线缆加固 |
| 75 |  | 多机型机器人导航能力封装 | 集成 SLAM 建图、定位、路径规划、避障及路网导航能力 |
| 76 |  |  | 统一各模块数据、配置、逻辑与启动流程 |
| 77 |  |  | 制定标准化 ROS2 接口 |
| 78 |  |  | 搭建独立运行环境 |
| 79 |  |  | 实现跨机型兼容，适配多机型机器人等设备稳定运行 |
| 80 |  |  | 日志、监控、故障提示、数据回放功能 |
| 81 |  |  | 接口说明、部署步骤、使用指南、故障排查文档 |
| 82 |  |  | 多机型、多场景全流程联调、异常验证与优化 |
| 83 |  | License授权管理模块 | 服务器端License授权程序开发，SpringBoot 后台实现授权加密与接口开发，输出标准化技术文档 |
| 84 |  |  | ROS端开发，机器人对接服务端完成授权校验，未授权禁用地图、导航核心功能 |
| 85 |  |  | 服务器端和机器人授权流程联调，核心授权流程验证：后台配 License、机器人发起激活、服务端验证、本地校验启停功能 |
| 86 |  | Orin配网模块 | 无线配网功能实现，Orin端部署常驻HTTP服务，提供配网、IP 及 WiFi 状态查询接口，接收安卓 App 指令并反馈结果 |
| 87 |  |  | APP端配网操作功能实现 |
| 88 |  |  | APP端与Orin对接联调 |
| 本项目预估采购2560个标准工程师人天工作量（具体工作量以甲方验收核定为准） |  |  |  |

建设周期

| 序号 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划结束时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品功能需求调研 | 7月15日 | 7月29日 |
| 2 | 制定技术方案 | 7月30日 | 8月13日 |
| 里程碑 | 需求确定 |  | 8月13日 |
| 3 | 人形机器人激光雷达SLAM导航能力开发 | 7月15日 | 9月14日 |
| 4 | 融合路网拓扑的人形机器人高精度导航与 SLAM 协同能力开发 | 8月3日 | 9月30日 |
| 5 | 人形机器人外接激光雷达适配与3D SLAM室内外导航能力开发 | 9月1日 | 10月30日 |
| 6 | 商业导览背包应用APP | 9月1日 | 10月30日 |
| 7 | 背包灵巧手控制适配 | 9月22日 | 10月30日 |
| 8 | 背包5G模组适配 | 9月1日 | 10月30日 |
| 9 | 人形机器人的背包原型开发 | 10月12日 | 10月30日 |
| 10 | APP软件功能、算法、机器人本体联调、优化 | 11月2日 | 11月30日 |
| 里程碑 | 软件及算法开发、优化完成 |  | 11月30日 |
| 11 | 全流程测试 | 11月16日 | 11月30日 |
| 12 | 问题优化调整 | 11月23日 | 12月7日 |
| 13 | 部署及交付上线 | 12月8日 | 12月15日 |
| 14 | 试运行 | 12月16日 | 12月31日 |
| 里程碑 | 交付运行 |  | 12月31日 |

人员配置

项目经理 （1名）：

1、具备本科及以上学历；

2、具备5年及以上工作经验；

团队成员（不含项目经理）：

人数不低于20人，具备专科及以上学历。

质量管控

5.1质量维护期要求

（1）供应商向采购人提供1年的免费质保系统维护服务，从项目验收完成后开始计算。质量维护期间，供应商对采购人提出的在合同范围内具体需求进行调研、调整和完善，并免费提供软件升级、技术维护、质保等服务。

（2）在系统开始实施和维护期间，供应商应为本项目成立专门的维护服务和技术支持小组，提供现场或远程维护和技术支持，包括以下服务内容：系统运行过程中发现的技术缺陷必须第一时间修改；提供技术支持7×24小时响应，发生故障2小时内响应，4小时内出具解决方案，8小时内提供上门服务，24小时内处理完毕。

（3）维护期满后，供应商应长期提供以下形式的技术支持服务：凡不涉及系统调整的，供应商为用户提供技术援助电话（解答用户在系统使用中遇到的问题，提出解供问题的建议和操作方法），免收取服务费用。

5.2交付文档要求

文档1套（需求说明规格书；方案设计报告，测试报告、运维手册、产品简介、产品操作手册等）。

5.3资源配置要求

供应商具备常驻技术团队，可快速调配人员赴浙江创新研究院现场驻场开发；企业具备Ubuntu系统上ROS2的完整开发能力、基于多线激光雷达的SLAM建图与全局定位算法、机械臂运动控制算法开发能力和服务机器人Android应用开发能力。

其他要求

（1）供应商所投系统软件的技术性能、功能、维护期等应在应答文件中明确，对采购文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

（2）本项目建设过程中，供应商应充分考虑所提供解决方案的可行性和合理性，并保证项目落地实施，供应商负责承担实现功能所需的全部费用。

（3）供应商应本着认真负责的态度做好应答的整体技术方案并提出开发、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

（4）供应商在中选通知书发出之日起5个工作日内和采购人进行功能需求、技术规格和项目进度的确认。

（5）供应商应允许采购人的工作人员参与系统的安装、测试、诊断及解决问题等各项工作。

（6）在项目开发过程和系统运行过程中，供应商对所获得的、有关采购人或属于采购人的被认为是秘密的信息，未经采购人同意，不得泄露给任何第三方。